Fundamentos de Redes

Packet Tracer: configuración de redes VLAN

## Datos del estudiante

Nombre: ______________________________________________     Fecha: _______________

Grupo / Sección: ______________________________________     Docente: _______________

# Topología

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | NIC | 172.17.10.21 | 255.255.255.0 | 10 |
| PC2 | NIC | 172.17.20.22 | 255.255.255.0 | 20 |
| PC3 | NIC | 172.17.30.23 | 255.255.255.0 | 30 |
| PC4 | NIC | 172.17.10.24 | 255.255.255.0 | 10 |
| PC5 | NIC | 172.17.20.25 | 255.255.255.0 | 20 |
| PC6 | NIC | 172.17.30.26 | 255.255.255.0 | 30 |

# Objetivos

- Parte 1: verificar la configuración de VLAN predeterminada

- Parte 2: configurar las VLAN

- Parte 3: asignar las VLAN a los puertos

- Parte 4 (preguntas adicionales): repasar los conceptos fundamentales de segmentación de redes con VLAN

# Información básica

Las VLAN son útiles para la administración de grupos lógicos y permiten mover, cambiar o agregar fácilmente a los miembros de un grupo. Esta actividad se centra en la creación y la denominación de redes VLAN, así como en la asignación de puertos de acceso a VLAN específicas.

Parte 1: Visualizar la configuración de VLAN predeterminada

## Paso 1: mostrar las VLAN actuales

En el S1, emita el comando que muestra todas las VLAN configuradas. Todas las interfaces están asignadas a la VLAN 1 de forma predeterminada.

Comando utilizado:

## Paso 2: verificar la conectividad entre dos computadoras en la misma red

Observe que cada computadora puede hacer ping a otra que comparta la misma red.

- PC1 puede hacer ping a PC4

- PC2 puede hacer ping a PC5

- PC3 puede hacer ping a PC6

Los pings a las PC de otras redes fallan.

¿Qué beneficios proporciona configurar las VLAN a la configuración actual?

## Preguntas adicionales — Parte 1

- ¿Qué es una VLAN y qué problema de las redes conmutadas tradicionales soluciona?

- Antes de configurar las VLAN, ¿en qué dominio de difusión (broadcast) se encuentran todos los dispositivos conectados a S1, S2 y S3? Explique por qué.

- ¿Cuál es la diferencia entre un dominio de colisión y un dominio de difusión (broadcast)? ¿Cómo afecta un switch a cada uno?

- ¿Por qué, aun sin haber creado ninguna VLAN nueva, PC1 no puede hacer ping a PC2 (que está en otra subred)?

# Parte 2: Configurar las VLAN

## Paso 1: crear y nombrar las VLAN en el S1

Cree las siguientes VLAN. Los nombres distinguen mayúsculas de minúsculas.

- VLAN 10: Cuerpo docente/Personal

- VLAN 20: Estudiantes

- VLAN 30: Invitado (predeterminada)

- VLAN 99: Administración y Nativa

## Paso 2: verificar la configuración de la VLAN

¿Con qué comando se muestran solamente el nombre y el estado de la VLAN y los puertos asociados en un switch?

## Paso 3: crear las VLAN en el S2 y el S3

Con los mismos comandos del paso 1, cree y nombre las mismas VLAN en el S2 y el S3.

## Paso 4: verificar la configuración de la VLAN

Repita el comando del paso 2 en S2 y S3 para confirmar que las cuatro VLAN quedaron creadas correctamente en los tres switches.

## Preguntas adicionales — Parte 2

- Escriba la secuencia completa de comandos, en orden, para crear y nombrar la VLAN 10 como "Cuerpo docente/Personal" desde el modo de configuración global.

- ¿Por qué es necesario configurar las mismas VLAN (mismo número y mismo nombre) en los tres switches S1, S2 y S3?

- ¿Qué ocurre si se nombra una VLAN con un nombre distinto en S2 respecto al usado en S1, por ejemplo "estudiantes" en minúscula frente a "Estudiantes"? ¿Afecta el funcionamiento de la red?

# Parte 3: Asignar VLAN a los puertos

## Paso 1: asignar las VLAN a los puertos activos en el S2

Asigne las VLAN a los siguientes puertos:

- VLAN 10: Fast Ethernet 0/11

- VLAN 20: Fast Ethernet 0/18

- VLAN 30: Fast Ethernet 0/6

## Paso 2: asignar VLAN a los puertos activos en S3

El S3 utiliza las mismas asignaciones de puertos de acceso de VLAN que el S2.

## Paso 3: verificar la pérdida de conectividad

Anteriormente, las PC que compartían la misma red podían hacer ping entre sí con éxito. Intente hacer ping entre PC1 y PC4.

Si bien los puertos de acceso están asignados a las VLAN adecuadas, ¿los pings se realizaron correctamente? ¿Por qué?

¿Qué podría hacerse para resolver este problema?

## Preguntas adicionales — Parte 3

- Escriba el comando (o la secuencia de comandos) que asigna la interfaz Fast Ethernet 0/11 de S2 como puerto de acceso de la VLAN 10.

- ¿Qué diferencia hay entre un puerto configurado en modo "access" y uno configurado en modo "trunk"? ¿Cuál se necesita entre S1, S2 y S3 para restablecer la conectividad entre PC1 y PC4?

- Investigue y explique qué es la VLAN nativa y por qué en esta topología se usó la VLAN 99 para labores de "Administración y Nativa".

- Después de configurar correctamente los enlaces troncales (trunk) entre S1-S2 y S1-S3, ¿PC1 podrá hacer ping a PC2? Justifique su respuesta considerando a qué VLAN pertenece cada uno.

- ¿Qué dispositivo de red adicional (fuera de los switches) se necesitaría agregar a la topología para que PC1 (VLAN 10) pueda comunicarse con PC2 (VLAN 20)? Explique brevemente el concepto de "enrutamiento entre VLAN" (router-on-a-stick o SVI).

- Mencione al menos dos beneficios de segmentar una red física en varias VLAN lógicas (además de la seguridad).

- ¿Cuál es el rango de VLAN que se considera "VLAN de rango normal" en switches Cisco, y cuál es el propósito de la VLAN 1 por defecto?

- Explique con sus propias palabras la diferencia entre una red LAN tradicional (sin VLAN) y una red segmentada con VLAN, en términos de dominios de difusión.

- Si PC3 y PC6 pertenecen a la VLAN 30 pero están conectados a switches distintos (S2 y S3), ¿qué debe existir entre S2 y S3 para que puedan comunicarse entre sí?

- ¿Qué comando de verificación usaría para confirmar, desde el modo privilegiado, si un enlace entre dos switches está funcionando como troncal (trunk) y qué VLAN están permitidas en él?

# Rúbrica de evaluación.

| Sección de la actividad | Ubicación de la pregunta | Puntos posibles | Puntos obtenidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Parte 1: verificar la configuración de VLAN predeterminada | Paso 2 + preguntas adicionales | 8 |  |
| Parte 2: configurar las VLAN | Paso 2 + preguntas adicionales | 6 |  |
| Parte 3: asignar las VLAN a los puertos | Paso 3 + preguntas adicionales | 8 |  |
| Preguntas de repaso — Fundamentos de redes | Sección final | 10 |  |
| Puntuación de Packet Tracer |  | 90 |  |
| Puntuación total |  | 100 |  |

Documento elaborado con base en la actividad original de Cisco Networking Academy "Packet Tracer: configuración de redes VLAN" (© 2014 Cisco y/o sus filiales), adaptado y ampliado con preguntas de repaso para estudiantes de Fundamentos de Redes.